佛山市顺德区测绘地理信息中心

佛山市顺德区入库测绘成果 质量管理业务指引 （第二版）

第一章概述

第一条为加强顺德区测绘成果质量管理，保证入库测绘成果的质量， 根据《中华人民共和国测绘法》、《广东省测绘条例》、《房产测绘管理办法》、 《测绘资质分级标准》等文件的规定，参照《房产测量规范》、《顺德区1:5⑻ 数字化地形测量技术要求》等相关技术标准，结合顺德实际，特制定本指 引。

第二条本指引适用于顺德辖区内需要在佛山市顺德区测绘地理信息 中心验收入库的测绘成果。

测绘地理信息中心负责对区内测绘生产单位进行日常的业务监督和检 查；对测绘成果进行验收、入库、数据库数据更新；对测绘行为不规范、 测绘成果质量不合要求的测绘单位执行测绘成果质量问题扣分；对测绘单 位、从业测绘人员进行通报批评、停止入库；对于较严重的问题，上报区 测绘行政主管部门。

第二章测绘企业和人员管理

第三条凡在我区行政区域内从事测绘活动的单位，测绘成果需测绘 地理信息中心验收入库的，应于测绘活动实施前到区国土城建和水利局办 理测绘企业信息录入。未进行测绘企业信息录入的测绘成果不予验收入库。

第四条测绘生产单位变更单位名称、法定代表人或发生工作人员调 动等，应在十个工作日内将有关变更资料报区国土城建和水利局。

第五条测绘生产单位信息录入时应满足在顺德设立独立的商业办公 场所或服务窗口，办公场所的面积不少于20平方米。常驻顺德的专业技 术人员不能少于4人，其中中级1人（测绘专业），初级3人（至少1人为 测绘专业），检查员必须具备测绘初级或以上职称，并设定顺德区域现场技 术总监（或技术总负责人），专职负责顺德区范围内所有测绘项目的技术培 训、质量检查等工作，现场技术总监（或技术总负责人）的职称应不低于 中级或相当于中级。仪器设备要求不少于：1台全站仪、1台水准仪、3台 手持测距仪。信息录入时需要提交下列资料（提供证件原件核对后归还）： 测绘资质证书副本及复印件，办公场地证明材料，办事窗口地址及联 系人；测绘作业人员名册，测绘技术人员身份证、职称证和毕业证、测绘 作业证、社保证明，顺德区域现场技术总监（或技术总负责人）（一名）单 位任命证明；使用的仪器设备清单，仪器的检定证书。

第六条己录入信息的测绘生产单位在我区内开展的测绘项目均应通 过质量检查验收，测绘成果应符合顺德区测绘数据入库要求，大型测绘项 目需出具监理意见。测绘单位顺德区域现场技术总监（或技术总负责人） 代表单位对所有入库成果质量负责。

第七条测绘生产单位从事测绘活动应当遵守下列规定：

（一）	接受和配合测绘地理信息中心的不定期抽查和过程检查，必须 由生产单位图面盖章的检查员和测量员中至少一人参加。

（二）	切实监督本单位测绘人员的测绘活动，对本单位测绘人员在测 绘活动中的违法违规行为负直接责任。

（三）	以本单位的设备、技术和人员完成所承揽的测绘任务，不得将 测绘项目转包。

（四）	每次使用永久性测量标志时，须派专人查验测量标志的完好状 况，若有损毁应及时报告区国土城建和水利局。

（五）	开展各项测量业务应当与委托人签订测绘合同书或委托书，且 委派的测量人员与委托人不得有利害关系。

（六）	测绘生产单位对本单位生产的测绘成果质量负责。

（七）	测绘生产单位每年3月和9月各提交一次登记测绘人员的最近 三个月社保证明材料。

第yv条测绘人员进行测绘活动应当遵守下列规定：

（一）	遵守测绘职业道德。树立服务意识、诚实守信，不得弄虚作假， 不得利用工作便利收受他人财物或其他好处。

（二）	执行国家现行法律法规，依法测绘、合法经营、公平竞争、文 明作业，自觉维护测绘市场秩序。

（三）	自觉维护国家测绘基准、测绘系统的法定性和统一性，严格遵 守测绘技术标准、规范图式和操作规程及顺德区有关技术标准，使用顺德 区统一规定的测绘基准和测绘系统。

（四）	使用永久性测量标志时，必须保证测量标志完好无损。

（五）	进行测绘作业时必须佩戴测绘行政主管部门核发的本人《测绘 作业证》。

（六）	测绘生产单位的检查员应依法履行检查职责，对测绘成果进行 全面细致的检查，发现问题应及时责成作业人员改正，对测绘成果质量负

第三章测绘成果管理

第九条测绘生产单位实施测绘前，可到区国土城建和水利局申领必 要的基础测绘成果，低等级控制点和小于六平方公里的地形图可直接向测 绘地理信息中心申请，审批后，测绘地理信息中心应根据测量范围提供 1:5⑻全要素地形图图块电子数据。

第十条测绘成果必须先由测绘生产单位的检查人员和审核人员进行 过程检查和最后检查，两级检查通过后再送测绘地理信息中心办理验收、 入库。

第十一条通过验收入库的测绘成果，由测绘地理信息中心在测量图 上加盖验收和入库专用章后方可提供委托人使用。未经验收、入库或验收 不合格的测绘成果，测绘生产单位不得提供委托人使用。

第十二条测绘生产单位对测绘地理信息中心提出的测绘成果质量整 改意见，必须制定切实可行的整改措施，组织人员及时进行重测、修测、 补测，直至测绘成果验收合格。

测绘生产单位对测绘成果验收意见有异议的，可向区国土城建和水利 局申请复检。

第十三条宗地测量入库成果必须附测量时相关宗地及四邻的现场照 片（含外业测量技术人员的作业照片）。

第四章质量管理扣分规则

第十四条测绘成果质量扣分项目分为基础测绘成果质量扣分、不动 产测绘成果质量扣分、建设工程测绘成果质量扣分三大类。其他测绘项目 可参照执行。单位和个人的扣分周期为1月1日到当年的12月31日。

第十五条基础测绘成果质量扣分以独立项目（标段）为扣分单元； 不动产测绘成果质量扣分：宗地（单元房）测量以宗（幅）为扣分单元， 商品房、厂矿企业房产测量项目以一次（批）提交检验入库的项目测绘成 果为扣分单元，多个项目的测绘成果一起提交检验入库的应分为多个扣分 单元；建设工程测绘成果质量扣分以独立项目为扣分单元。

一个扣分单元内有多项精度超限或错误的，或同一扣分项有多处的， 应分别扣分。但几个扣分项相关联的，不连环扣分（如：控制测量错误导 致界址点精度、房角点精度超限，则只对控制测量的质量扣分）。

第十六条基础测绘成果质量扣分项

- 阶段成果验收不合格的每次扣10分。

- 基础测绘的edb图块数据在上交建设方检查入库的过程中，发现 数学精度、数据结构属性、图面接边、空间逻辑等错误的，每发现一处扣 3分。

- 测绘成果验收入库后，使用过程中发现测绘成果局部质量问题， 扣生产单位2-10分；一个月以上，三个月以内才完成更正的，加扣10分; 超过三个月更正的，加扣20分；不配合更正的，加扣50分。

- 数据入库失误，导致误删数据库内数据的，每发现一处，扣入库 单位5分；使用过程中发现的，扣入库单位和监理单位各5分。

- edb图块数据入库检查，有错漏未查出、数据出现漏入库等情况， 每发现一处扣3分。

第十七条不动产测绘成果质量扣分项

（一）不动产测绘有下列外业测绘错误之一的，依下列项扣分：

- 大型厂房、商住综合楼测绘缺控制测量、界址点测量、主要房角点 测量成果资料或控制测量资料成果不符合规范要求的，每宗扣4分。因控 制测量精度超限或错误，导致图件严重失真、位移大于15厘米并影响其他 业务活动的，每宗扣6分。

- 宗地图必须按1:500信息化地形测量要求真实反应权属界线内及 周边的地形地物要素，房屋边长须分层实量。宗地测量发现地形地物有变化 或底图精度不能满足宗地图测绘要求时必须实地用仪器进行修测，发现未 认真修测的每宗扣4分；导致界址点误差大于15厘米的每宗扣4分，造成 严重后果的每宗扣6分。

- 单个界址点精度、界址边精度、房角点精度、房屋边长精度超限， 每处扣2分；检测平面、高程中误差超限，各扣2分。

- 外业测量精度问题导致用地面积误差超限的，每宗扣2分。

- 外业测量精度问题导致房屋建基、建筑面积精度超限，每宗扣2 分。

- 相邻建筑物（或界址点）之间边长（或间距）的精度超限，每处扣

1分。

- 宗地内建（构）筑物的表示不全或漏测的，需计算建筑面积的每处 扣2分，不需计算建筑面积的每处扣1分。

- 建筑物的高度20米以下的，测量误差在0. 07-0. 20米之间，每处扣 1分；误差大于0.2米，每处扣2分。建筑物的高度20米以上的，测量误 差在0.15-0. 30米之间，每处扣1分；误差大于0.3米，每处扣2分。

- 建筑物一、二级丈量高度位置错误，使高度注记与实际不符有错漏

的，每处扣2分。

10、	界址调查不清楚或不准确，每处扣2分；墙的归属关系标注错误 或不准确，每处扣2分。

11、	与本宗地有相互关系的相邻近的建（构）筑物、道路、沟、±欠、 路灯、高程点、植被、地类注记等应表示的内容以及规划道路中线等规划 验收要求在宗地图上表示的内容没有测绘和表示的，每漏、错一处扣1分。

12、	当一宗地问题较多，各项扣分累计较大时，大型厂房、商住综合 楼同一项目（宗地）单次最大扣分不大于10分（含10分），小宗地同一宗地 单次最大扣分不大于6分（含6分）。

（二）不动产测绘有下列内业测绘错误之一的，依下列条款扣分：

- 建筑面积、建基面积、用地面积、建筑物层数发生错误，每出现一 项扣1分。

- edb文件中各类属性信息经数据监理软件检查有错或不符合数据 入库要求的（如fwguid赋值错误、分层错误、注记分类错误、特征编码错 误、楼层信息错误等），每处扣1分。

- 宗地图文件中的边长标注、图面附注面积计算、墙属关系等发生错 误，每处扣0.5分。

- 地址调查不准确、注记错或漏注记，每处扣0.5分。

- edb文件中面积块、属性点定义、边长标注、面积计算修改后未更 正等错误，每处扣0.5分。

- 商品楼和各种分单元出图的楼房，必须有资料簿，资料簿中的内容 应包括各种面积计算说明、分层平面图、面积汇总统计表及宗地图，如资 料簿中资料不全或各种资料的数据、注记不一致的，每出现一处扣0. 5分。

- 单元平面图错误、内容不全或单元图和资料簿内容不一致的，每处

扣0. 5分。

- 用地分摊面积或公共建筑面积分摊计算错误的，每处扣0. 5分。

- 未上传现状照片、上传位置错误或应上传细部点控制点测量报告 而未上传的，分别扣0.5分。

10、	控制点报告描述有误、控制点与宗地图面不一致、日期矛盾等, 扣0. 5分。

11、	图面打印不清晰、图面比例不合理、字体大小字形不合理、注记 压盖，图面压盖、控制点报告、宗地图未盖章或未签名等，扣0.5分。

- 各作业单位每交一批件须提供与该批件相对应的“检查员检查情 况记录表”记录每宗地的检查情况，并手写签名。每批件未提交记录表扣 1分，未手工签名的扣0.5分。

13、	宗地提交照片需按照《关于宗地测量入库成果必须附测量时现场 照片的通知》要求提交，未按要求提交现场实名制真实照片，或未拍摄提 交现状照片，或提交的照片不能总体反应宗地建筑物现状情况，扣0.5分。

- 使用仪器未经检验或超出有效期的，扣1分。

15、	提交成果资料电子数据与纸质数据不一致的，每宗扣0.5分。

16、	提交的入库清单内容不全或错误、有漏填项或与图件不符的，扣 0.5分；纸质清单与系统清单不一致的，或系统中业务类型提交错误的，

扣0. 5分。

- 当同一宗地问题较多，各项扣分累计较大时，大型厂房、商住综 合楼同一项目（宗地）单次最大扣分不大于5分（含5分），小宗地同一宗地 单次最大扣分不大于3分（含3分）。

第十八条建设工程测绘质量扣分

（一）建设工程测绘有下列外业测绘错误之一的，依下列条款扣分：

- 工程测量项目不按规范要求进行控制测量、未经检核利用原有控制 测量成果、控制测量不符合要求的，每个项目扣4分；因控制测量精度超 限或错误，导致图件严重失真并影响其他业务活动的，每个项目扣6分。

- 现状地形图测量成果必须按1:500信息化地形测量要求，真实反应 测量范围内的地形地物要素。地形地物存在错漏的、变化的地形地物未更 新的，每处扣0.5-2. 0分，每个项目最多扣4分；由于地形错漏，导致管 线相对位置失真、造成严重后果的每个项目扣6分。

- 地下隐蔽管线点的埋深误差、平面位置误差超限，每处扣0.5分， 项目总管线长度不大于3公里的每个项目最多扣4分，大于3公里的每个 项目最多扣6分。

- 地下管线点的测量平面误差、高程误差超限，每处扣0.5分；项目 总管线长度不大于3公里的每个项目最多扣4分，大于3公里的每个项目 最多扣6分。

- 地形测量的地物点平面误差、高程误差超限，每处扣0.5分；项目 地形测量面积不大于20万平方米，每个项目最多扣4分;大于20万平方米， 每个项目最多扣6分。

- 明显管线点量测埋深误差超限，每处扣0. 5分；项目总管线长度不 大于3公里，每个项目最多扣4分；大于3公里，每个项目最多扣6分。

- 地下管线漏探、漏测，每类管线扣2分，每点扣0.5分；如果同一 管沟（道）内存在多种管线，遗漏探查其中的某种管线，则遗漏一种扣1 分；由于管线漏探、漏测造成严重后果的，每个项目扣6分。

- 地下管线管径、断面、材质、电缆孔数、流向等属性调查存在错漏， 每类错误扣0. 5分，每个项目最多扣2分。

- 地下管线调查时连接方向出现错漏，或排水流向错误，每处扣1 分，每个项目最多扣2分。

- 地下管线调查时，预留口等特征点出现错漏，每处扣0.5分。

- 设置管线点时，两管线点在地形图上的距离超过规范的要求，每 处扣0. 5分，每个项目最多扣2分。

- 地下管线点图面标注符号与实地管线类别不一致的，每处扣0. 5 分，每个项目最多扣2分。

- 竣工测量图漏测主要信息要素，或标注距离数据误差超限的，每 处扣0.5分，每个项目最多扣2分。

- 土方测量高程点密度不够，且关键点漏测的，每处扣0.5分，每 个项目最多扣2分。

- 外业扣分限额：当一个项目错漏较多，外业各项扣分累计较大时， 外业最大扣分不超过8分。

（二）建设工程测绘有下列内业测绘错误之一的，依下列条款扣分：

- 未按规定要求提交成果资料，缺少原始探查记录表（或图）、地下 管线成果图（或成果表）、土方测量图（或土方计算统计表）、竣工测量图、 技术总结或自检报告（自检报告可包含在技术总结中）及数据文件等，每 类错漏扣1分。

- 测量成果数据的代码、分层、颜色、符号、属性存在错漏，每项每 类错漏扣0. 5分，每个项目最多扣2分。

- edb图块中各类属性信息经数据监理软件检查有错或不符合数据

入库要求的（如FWGUID赋值错误、分层错误、注记分类错误、特征编码错 误、楼层信息错误等）每处扣1分。

- 成果数据格式错误无法入库的，扣1分。

- 原始测量数据与成果资料不符合的，每处扣1分，每个项目最多扣

2分。

- 管线点、管线未按规范的要求进行标注，每类管线扣1分，每个项 目最多扣2分。

- 管线点成果表的内容和格式不符合规范的要求，每个项目扣1分; 管线点成果表中的属性值与管线图中标注的内容出现不一致的，每处扣 0. 5分，每个项目最多扣2分。

- 管线探查中走向不明、无法探查，或者根据需要未普查的管线，在 技术总结和管线图中未加以标注说明的，每处扣1分。

- 测量图件的打印颜色、比例尺、字体等设置不合理，图面不清晰的， 每个项目扣2分；图面存在注记压盖，每处扣0.5分，每个项目最多扣2 分；

- 工程测量图中，地块红线（含坐标表）、图名、图廓、图例、指北 针、比例尺、注记说明等存在错漏或表示不规范，每类错误扣0.5分。

- 土方量计算数据错漏，每处错误扣0.5分。

- 竣工测量图遗漏要素注记，每类扣0. 5分。

- 自检报告、技术总结相关责任人员未亲笔签名或未盖单位印章， 每个项目扣1分。

- 技术总结、自检报告、工程测量信息表等文字资料说明与管线图 中的内容不一致，每处扣0.5分，每个项目最多扣2分。

- 成果图件装订、整饰不规范，扣1分；数据文件名与图件名称不

一致的，扣1分；工程项目名称不规范的，扣1分；

- 内业扣分限额：当一个项目问题较多，内业各项累计扣分较大时， 最大扣分不超过8分；

第十九条以上三大类扣分项目中未列出的错漏内容，检查人员可视 具体情况归类扣分，每项扣0.5到4分。

顺德区组织的测绘成果质量监督检查中，抽查的成果有错漏的，依照 本扣分细则扣分值的2倍进行扣分，计入下一年度的扣分。

第二十条依本扣分细则所扣分值同时记入测绘单位和测绘人员（包 括扣分单元涉及的所有测量员、绘图员、检查员、监理人员）的名下。

第五章奖罚处理

第二十一条测绘生产单位有以下行为之一的，由测绘地理信息中心 予以该单位及责任人批评警告：

（一）	测绘人员进行外业测绘活动时没有佩戴测绘行政主管部门核发 的《测绘作业证》。

（二）	测绘人员将《测绘作业证》转借他人使用或擅自进行涂改。

（三）	单位或测绘人员因服务质量差被投诉且经调查属实。

（四）	连续六个月内扣分超过30分（含30分）或连续十个月内扣分 超过50分（含50分）的测绘生产单位。

第二十二条测绘生产单位有以下行为之一的，测绘地理信息中心停 止其测绘成果入库一到三个月：

（一）	不配合测绘主管部门日常管理工作。

（二）	不配合测绘地理信息中心不定期抽查或过程检查。

（三）	测绘原始记录及测绘成果图件、资料等责任人员不署真实姓名 或冒用他人姓名。

（四）	连续六个月内扣分超过50分（含50分）或连续十个月内扣分

超过80分（含80分）的测绘生产单位。

第二十三条测绘生产单位的测绘成果出现质量事故或一年内扣分满 1⑻分的，测绘地理信息中心停止其测绘成果入库六个月。

第二十四条测绘生产单位有以下行为之一的，测绘地理信息中心立 即停止其测绘成果入库，并报区测绘行政主管部门：

（一）	超越资质等级许可的范围从事测绘活动。

（二）	允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动。

（三）	转包或者承接转包测绘项目。

（四）	测绘成果测算中弄虚作假或者不执行国家标准、规范和规定。

（五）	测绘成果测算失误，造成重大损失。

（六）	以欺骗手段取得《测绘资质证书》。

（七）	其它违反测绘法的行为。

第二十五条测绘单位的测量员、绘图员、检查员、监理人员个人扣 分达到20分时，给予该单位的测量员、绘图员、检查员、监理人员批评警 告；测绘单位的测量员、绘图员、检查员、监理人员个人扣分达到30分的 停止其生产的测绘成果入库三个月，扣分达到50分的停止其生产的测绘成 果入库六个月。

第二十六条测绘单位的测量员、绘图员、检查员、监理人员有以下 行为之一的，测绘地理信息中心停止其生产的测绘成果入库一到三年：

（一）不配合测绘地理信息中心进行不定期抽查或过程检查。

（二）	不依法履行检查员职责或者发现违法违规行为不及时报告的。

（三）	测绘原始记录及测绘成果图件、资料等责任人员不署真实姓名 或冒用他人姓名。

（四）	一年内扣满100分的。

第二十七条测绘单位的测量员、绘图员、检查员、监理人员有以下 行为之一的，测绘地理信息中心停止其生产的测绘成果入库三年以上：

（一）	利用工作上的便利收受他人财物或其他好处。

（二）	测绘成果存在弄虚作假或伪造测绘成果。

（三）	测绘成果出现质量事故。

第二十八条测绘生产单位或个人受到上述处理后整改不到位或屡教 不改的，测绘地理信息中心将加重处理。测绘地理信息中心定期将相关处 理情况上报区测绘行政主管部门，纳入诚信管理体系。承担基础测绘项目 的单位受到停止入库处理的，基础测绘项目的工作仍须按合同要求推进， 直到项目通过验收、合同执行完毕为止。

第二十九条积极参与测绘管理部门的测绘成果检查、测绘法宣传等 工作的，每项工作由测绘管理部门给予测绘企业加分奖励。

第六章附则

第三十条本指引由佛山市顺德区测绘地理信息中心负责解释，自 2019年1月1日起实施。本次指引为第二版，实施后原2017第一版自动 失效。